黄石市成人纸尿裤产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

- 1   抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取2包（每包以10片计）。其中1包为检验样品，1包为备用样品。

- 2   检验依据

- 纸尿裤（成人）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 条质量偏差 | GB/T 28004.2-2021 |
| 2 | pH值 | GB/T 28004.2-2021 |
| 3 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 |
| 4 | 交货水分 | GB/T 28004.2-2021 |
| 5 | 甲醛含量 | GB/T 34448-2017 |
| 6 | 可迁移性荧光性物质 | GB/T 28004.2-2021 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

3   判定规则

3.1 判定依据

GB 15979-2002 《一次性使用卫生用品卫生标准附录B》

GB/T28004.2-2021《纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。