黄石市燃气用具连接用软管产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

1   抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃气用具连接用不锈钢波纹软管 | 6根 | 3根 | 3根 |
| 燃气用具连接用金属包覆软管 | 6根 | 3根 | 3根 |
| 燃气用具连接内用橡胶复合软管 | 6根 | 3根 | 3根 |

2   抽查产品名称及执行标准

表2 产品名称及执行标准

| 序号 | 产品名称 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气用具连接内用橡胶复合软管 | GB 44023—2024 | 燃气用具连接内用橡胶复合软管 |
|  | 燃气用具连接用金属包覆软管 | GB 44017-2024 | 燃气用具连接用金属包覆软管 |
| 2 | 燃气用具连接用不锈钢波纹软管 | CJ/T 197-2010 | 燃气用具连接用不锈钢波纹软管 |
| 3 | 燃气用具连接用金属包覆软管 | CJ/T 490-2016 | 燃气用具连接用金属包覆软管 |

3   检验依据

表3 燃气用具连接用不锈钢波纹软管检验项目及检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软管气密性 | CJ/T 197—2010 |
| 2 | 软管耐压性 | CJ/T 197—2010 |
| 3 | 标志 | CJ/T 197—2010 |
| 4 | 结构与尺寸 | CJ/T 197—2010 |
| 5 | 软管耐冲击性 | CJ/T 197—2010 |
| 6 | 软管耐热性 | CJ/T 197—2010 |
| 7 | 接头耐安装性 | CJ/T 197—2010 |

表4燃气用具连接用金属包覆软管检验项目及检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 包覆层标志耐擦性 | CJ/T 490-2016 |
| 2 | 软管耐用性 | CJ/T 490-2016 |
| 3 | 耐压性 | CJ/T 490-2016 |
| 4 | 结构与尺寸检查 | CJ/T 490-2016 |
| 5 | 软管抗拉性 | CJ/T 490-2016 |
| 6 | 外观检查 | CJ/T 490-2016 |

表5 燃气用具连接内用橡胶复合软管检验项目及检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐拉伸性 | GB 44023—2024 |
| 2 | 弯曲性能 | GB 44023—2024 |
| 3 | 气密性 | GB 44023—2024 |
| 4 | 外观 | GB 44023—2024 |
| 5 | 耐压性 | GB 44023—2024 |
| 6 | 耐燃烧性 | GB 44023—2024 |
| 7 | 耐燃气透过性能 | GB 44023—2024 |

表6 燃气用具连接用金属包覆软管检验项目及检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接头耐安装强度 | GB 44017-2024 |
| 2 | 接头耐冲击性 | GB 44017-2024 |
| 3 | 阻燃性 | GB 44017-2024 |
| 4 | 耐挤压性 | GB 44017-2024 |
| 5 | 抗拉性 | GB 44017-2024 |
| 6 | 耐压性 | GB 44017-2024 |
| 7 | 气密性 | GB 44017-2024 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

依照有关规定或产品适用标准，需要检测的其他项目，可视情况进行调整。

4   判定规则

4.1 依据标准

CJ/T 197—2010  燃气用具连接用不锈钢波纹软管

CJ/T 490-2016 燃气用具连接用金属包覆软管

CJ/T 491-2016 燃气用具连接用橡胶复合软管

GB 44017-2024 燃气用具连接用金属包覆软管

GB 44023—2024燃气用具连接内用橡胶复合软管

现行有效的国家标准、企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。