黄石市洗涤剂产品质量监督抽查实施细则（2024年版）

# 1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。 随机数一般可使用随机数表等方法产生。 在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其它形式表明合格(合格证、合格报告、企业相关人员确认等方式均可)的产品。 正在销售的产品(有明显试制品和处理品标志的除外)视为自检合格。

产品按批抽样，同条件生产的同一类型、规格、批号的产品视为一批。产品保 质期须能满足抽样、检验工作时间需要。抽样基数应不少于抽取样品量。

抽样时，随机抽取样品总量不少于 1kg，且不少于 4 个独立包装，其中一份作 为检验样品且不少于 2 个独立包装，另一份作为备用样品且不少于 2 个独立包装。

# 2、检验依据

表 1  手洗餐具用洗涤剂产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总有效物含量 | GB/T 13173-2021 |
| 2 | pH（25℃,1%溶液） | GB/T 6368-2008 |

表 2  洗手液、沐浴剂产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总有效物 | GB/T 13173-2021 |
| 2 | PH（10%水溶液） | 《化妆品卫生规范》(2007 年版) 《化妆品安全技术规范 2015 年版》 |
| 3 | 菌落总数 | 《化妆品卫生规范》(2007 年版) 《化妆品安全技术规范 2015 年版》 |
| 4 | 霉菌和酵母 | 《化妆品卫生规范》(2007 年版) 《化妆品安全技术规范 2015 年版》 |
| 5 | 金黄色葡萄球菌 | 《化妆品卫生规范》(2007 年版) 《化妆品安全技术规范 2015 年版》 |
| 6 | 铜绿假单胞菌 | 《化妆品卫生规范》(2007 年版) 《化妆品安全技术规范 2015 年版》 |

表 3  洗衣粉产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总活性物含量 | GB/T 13171.2-2022 |
| 2 | 总五氧化二磷含量 | GB/T 13171.2-2022 |
| 3 | pH(25℃) | GB/T 13171.2-2022 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

# 3、判定规则

3.1  判定依据

GB/T 9985-2022 《手洗餐具用洗涤剂》

QB/T 2654-2013 《洗手液》 GB/T 34855-2017《洗手液》 QB/T 1994-2013 《沐浴剂》

GB/T 13171.1-2022 《洗衣粉 第 1 部分：技术要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一 项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被 检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时， 应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准 要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时， 应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时， 该项目不参与判定。

依据 GB 4789.1-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第 7.3 条检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检的规定，微生 物项目不合格不予复检。